《新創動態》百億碳⿊產業新商機！ 突破性負碳系統助農業廢棄物攻入碳⿊⽣產鏈                                         2024-06-04

廢棄物變黃⾦ ！突破性負碳系統助企業減碳增利

企業推動ESG永續發展如何節省碳稅成本？國立成功⼤學航太系陳維新特聘教授攜⼿

東海⼤學化材系張嘉修講座教授與李冠廷助理教授，共同開發了⼀套農業廢棄物轉質

碳儲存⾼分⼦材料的負碳系統，可實現對⼆氧化碳的⾼效封存和再利⽤。

乾燥是農業廢棄物回收再利⽤最⼤的成本⽀出之⼀，然⽽現有的熱風烘乾技術能耗⾼

且效率低，導致處理成本居⾼不下。此外，傳統碳化技術無法利⽤⼯業廢熱運作，且

碳化過程中產⽣的⼆氧化碳常直接排放，未能進⾏有效捕捉和再利⽤，造成能源浪費

及環境負擔。 
整合多項技術 提升農廢再利⽤率 
針對上述技術的不⾜之處，這套負碳系統的核⼼在於⾼效整合以下四種技術： 
 專利節能乾燥技術：對原料進⾏預處理，有效去除廢棄物中的⽔分，避免發霉
 以提升儲存性。 
 低溫焙燒技術：將⽣質廢棄物在300°C以下進⾏碳化處理，並加入⾃⾏開發的 
 綠⾊添加劑，產⽣⾼碳含量的疏⽔多孔性⽣物炭。根據實驗數據，這些⽣物炭

的碳含量超過65 wt%，孔隙體積和比表⾯積分別提升超過50%和100%，具備

卓越的吸附能⼒和結構穩定性。

微藻固碳技術：利⽤耐⾼溫微藻捕捉碳化過程中釋放的⼆氧化碳，每公⽄微藻 
 每天可固碳3 kg以上，⼤⼤提升減碳效果。

異質混煉技術：將⽣物炭均勻混合到熱塑性塑膠中，取代⽬前廣泛使⽤的碳⿊ 
 添加劑，不僅提⾼塑膠的機械強度和分散均勻性，每⽣產⼀公⽄⽣物炭塑膠更

可封存超過07公⽄的⼆氧化碳排放量，達到間接封存⼆氧化碳於閉迴路循環之

負碳⽬標。 
助⼒循環經濟 實現環保與經濟雙贏 
陳維新特聘教授表⽰，團隊正在積極串聯國內⽣物炭塑膠產業鏈的發展，共同開發並

推動這套系統的應⽤，預計將在未來建立⼀條完整的咖啡渣循環經濟產業鏈。李冠廷

助理教授表⽰，咖啡渣是全球⾼度關注的⼀種可再利⽤廢棄物，⽬前已廣泛應⽤⾄農

業、⼯業和能源等產業。陳維新特聘教授強調，此技術不僅為企業提供了⼀條有效的

減碳途徑，還為解決台灣農業廢棄物的處理問題帶來了新希望，未來將持續改進技術

並擴⼤規模，以實現更⼤的社會與環境效益。

詳細資訊→農業廢棄物轉質碳儲存⾼分⼦材料之負碳系統|成功⼤學陳維新特聘教授|

第20屆國家新創獎

財團法⼈⽣技醫療科技政策研究中⼼ 版權所有 
  Copyright © 2012 - 2024 Research Center for Biotechnology and Medicine Policy

(RBMP). All Rights Reserved